模块功能：软件加密模块

使用说明：

1、工程中添加security文件夹中的aes.c、security.c、security_encrypt.c、security_user_implement.c文件

2、根据mcu型号修改chip id地址

修改security.h中的宏定义

#define CHIP_ID_ADDRESS	   0x1FFFF7E8

/*

CHIP_ID_ADDRESS :chip数据地址，用户根据不同的MCU定义

STM32F0:0x1FFFF7AC

STM32F1:0x1FFFF7E8

STM32F2:0x1FFF7A10

STM32F3:0x1FFFF7AC

STM32F4:0x1FFF7A10

STM32F7:0x1FF0F420

STM32L0:0x1FF80050

STM32L1:0x1FF80050

STM32L4:0x1FFF7590

STM32H7:0x1FF0F420*/

3、修改工程配置，将加密目标文件放在flash固定位置，方便擦除

Stm32f103修改方法（其它型号也类似这么修改，请参考103修改方法）：

设置flash分区：

设置自定义sct文件，将security_encrypt.o放在ROM1区

修改后的.sct文件：

; *************************************************************

; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***

; *************************************************************

LR_IROM1 0x08008000 0x0001F000  {    ; load region size_region

ER_IROM1 0x08008000 0x0001F000  {  ; load address = execution address

*.o (RESET, +First)

*(InRoot$$Sections)

.ANY (+RO)

.ANY (+XO)

}

RW_IRAM1 0x20000000 0x00005000  {  ; RW data

.ANY (+RW +ZI)

}

}

LR_ROM1 0x08004000 0x00004000  {

ER_ROM1 0x08004000 0x00004000  {  ; load address = execution address

security_encrypt.o (+RO)

}

}

4、修改security_user_implement.c文件中的宏定义，根据实际的security_encrypt.o地址修改。

#define FUNCTION_ENCRYPT_ADDRESS	(uint32_t)0x8004000

5、完成两个函数的定义

//加密文件擦除函数

//用户自定义

static void Security_Flash_Erase(uint32_t addr)

static void Security_Flash_Write_HalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data)

6、根据实际修改Security_Init（）函数（可不修改）

7、main函数while前调用Security_Init函数即可

Int main()

{

Security_Init();

While(1){ }

}